附件三

河南应用技术职业学院无菌室设备采购项目技术参数表

| 序号 | 主要仪器设备 |  | 主要参数 | 数量/台、套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 无菌室 | 容积 | 6m×5m×2.8m | 1 |
| 2 |  | 室内吊顶 | 净高2.2m |  |
| 3 |  | 墙壁 | 岩棉夹心彩钢板 |  |
| 4 |  | 室内装饰 | *PVC弹性塑胶地板； *墙壁光滑防静电； *阴角阳角均为圆弧形 |  |
| 5 |  | 房内隔断上部用玻璃 | *钢化玻璃 |  |
| 6 |  | 房内隔断、推拉门 | 下部为塑钢，上部为钢化玻璃 |  |
| 7 | 电线 |  | 3芯16平方 | 50 |
| 8 | 空气开关 |  | 63A | 3 |
| 9 | 插座 |  | 5孔10A | 8 |
| 10 | 日光灯 |  | 40w | 2 |
| 11 | 紫外灯 |  | 30w | 2 |
| 12 | 净化工作台 |  | * 双人单面； 显示方式：LCD *空气流向：垂直流。 *工作面：一个； *洁净等极：100级（≥0.3µm过滤效率达到99.99％） 工作区风速范围：0.3-0.6m/s（可调） 照度：≥300LX 工作区尺寸(mm)：1800×700×495 外型尺寸(mm)：1960×744×1580 紫外灯规格及数量：30W×1 | 2 |
| 13 | 空调 |  | 冷暖型柜机；能效等级：一级；功率：3匹 制冷量（W）：7200；制冷功率（W）：2300 制热量（W）：9000；制热功率（W）：2900 *工作方式：变频 | 1 |
| 14 | 六门更衣柜 |  | 尺寸（mm）：900×500×1850 材质：0.8mm冷轧钢板 | 1 |
| 15 | 中二斗器械柜 |  | 尺寸（mm）：900×500×1850 材质：0.8mm冷轧钢板 | 1 |
| 16 | 不锈钢工作台 |  | 桌面采用50mm厚高密度板； *台面包1.0mm 304材质不锈钢板； 桌角采用2.5mm厚80X40mmC型钢，表面静电喷涂； 工作台均匀承重1000公斤； 尺寸：1200*800*800 | 1 |
| 17 | 衣帽架 |  | 不锈钢材质 | 1 |
| 18 | 圆凳 |  | 不锈钢、木、皮质组合材质，国标认证气杆；可升降 | 10 |