附件三

机能、形态、助产实验室建设项目参数

| 序号 | 名称 | 型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配套电 脑 | 联想 | H3050(i5 4460) Windows 8.1 处理器 ：Intel Core i5 4460(3.2GHz/L3 6M) 主板/芯片组 ：Intel H81 内存类型 ：DDR3 内存大小 ：4GB 硬盘：7200转 硬盘容量 ：500GB 光驱类型 ：DVD光驱 显卡类型 ：独立显卡 显卡芯片 ：NVIDIA GeForce GT705 显存容量 ：1GB 显卡性能 ：支持DirectX 11 |
| 2 | 数码生物显微镜 | IDM2300 | *1.一体式数码液晶生物显微镜，嵌入底座式平板电脑与显微镜为一体化固定结构，不会晃动，保证成像的稳定性，平板电脑嵌位于显微镜中，方便使用者操作与观察；显微镜主机配置存储卡插槽，USB插槽2个，网线插槽，HDMI高清接口；9.7寸IPS视网膜触摸屏，Windows 10 操作系统，硬盘容量:64GB，内存容量:2GB；整机只需一个适配器供电；无其它数据线电源线 *2.内置式科学CMOS光电传感器，靶面尺寸1/2.5’ ,有效像素≥1470万 3.数码视野范围90%，观察、拍照、传输等方便快捷； 4.图像处理操作简便，可对图像的色彩、亮度对比度、曲线等进行修正； 5.手动，自动曝光，手动/一次白平衡； 6.光学系统：无限远平场消色差光学系统，能更好的消除色差、球差，互换性好；带防霉结构设计；光学放大倍率：40X—1000X 7.铰链式双目观察筒：倾斜30°，可360°旋转，瞳距：48~75 mm； 8.大视场10х目镜，视场数F.N. ≥20mm （防霉处理）， 9.无限远平场消色差物镜：4X（0.10）/WD25,10X（0.25）/WD7,40X（0.65、弹簧）/WD0.6，100X（1.25、弹簧、油）/WD0.16； 10.物镜转换器：内倾式四孔转换器，带机械定位 11.共轴粗微调，三角导轨滚柱交叉导向机构.粗调旋钮，具有自动卸力装装置，粗调范围：22 mm， 微调每转：0.2 mm，微调最小格值：2 μm *12.矩形双层机械平台：XY向导轨都内置于载物台内部，确保载物台上方有更大的操作空间；移动范围76×40（mm），面积≥216(W)×150(D)mm，游标读数0.1mm， *13.阿贝式聚光镜：垂直移动范围10mm，NA=1.25 带孔径光栏，蓝色滤色片Φ33mm，对应于每个物镜的位置标记。 14.光源：内藏式S-LED冷光源照明光源，开关独立，亮度连续可调； *15.机身背板有可打开储物盒，方便放置切片、扳手、电源适配器,防止丢失。 *16.制造商获得三年以上高教仪器优质供应商称号，并提供证明文件。 17.制造厂商必须同时通过ISO9001/14001/13485质量体系认证。提供证明文件。 |
| 3 | 教师端电脑 | 联想 | H3050(i5 4460) Windows 8.1 处理器 ：Intel Core i5 4460(3.2GHz/L3 6M) 主板/芯片组 ：Intel H81 内存类型 ：DDR3 内存大小 ：4GB 硬盘：7200转 硬盘容量 ：500GB 光驱类型 ：DVD光驱 显卡类型 ：独立显卡 显卡芯片 ：NVIDIA GeForce GT705 显存容量 ：1GB 显卡性能 ：支持DirectX 11 |
| 4 | 教师机中控 | 投影仪及屏幕、主机柜 | 投影仪 爱普生 ： 产品名称：Epson/爱普生 ，投放画面大小:30寸~350寸，操作系统:无操作系统，支持色彩数目:10.7亿色，最佳投放距离:0.88米-10.44米，机体尺寸（cm）: 29.7 x 23.4 x 7.7，梯形校正范围:±30度，灯泡功率:200W，灯泡寿命:5000(不含)-6000(含)小时，白色，技术: 三片LCD技术，变焦倍数:1.35倍，亮度:2000流明(含)－3000流明(不含)，分辨率(dpi): 800x600dpi，对比度: 8001:1-10000:1，屏幕比例: 4:3 灯泡类型: UHE灯泡（冷光源灯泡） 屏幕 ： 幕布材质: 白玻纤 幕布类型: 电动幕 幕布类型: 前投幕 尺寸: 51英寸(含)-100英寸(含) 比例: 16:9 |

参数（助产）

| 序号 | 名称 | 型号 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 骨盆盆底模型 | SMD067 | 1.示女性骨盆、盆底肌肉及生殖系统结构。 2.尺寸：260×180×200（mm） 3. 材质：进口PVC材料。 |
| 2 | 女性内生殖器解剖模型 | SMD068 | 1.示子宫及部分阴道形态。 2.尺寸：220×120×35（mm） 3.材质：进口PVC材料。 |
| 3 | 女性外生殖器解剖模型 | SMD066 | 1.女性内外生殖器模型适用于中等学校、卫校、医学院校在人体解剖学教学时作为直观教具。 2.模型展示了女性完整的生殖系统：包括子宫、子宫附件（输卵管、卵巢、输卵管伞、卵巢系膜、子宫圆韧带、卵巢主韧带等），阴道及外生殖器的形态结构。子宫一侧及部分阴道做剖面，示其内部结构。 3.尺寸：170×130×105（mm） 4.材质：进口PVC材料。 |
| 4 | 卵子受精过程模型 | SMF029 | 1.示卵子受精及卵裂发育输送及着床。 2.尺寸：放大 3.材质：玻璃钢。 |
| 5 | 婴儿磅 |  | 新生儿磅 |
| 6 | 接生包 | 卫安 | 适用于妇产科产妇分娩时使用.具有透气性好,干净卫生等优点 1. 双袖手术衣1件 2. 口罩1个 3.帽子1个 4.手套1副 5.大单1块（80*100厘米） 6.小垫1块（40*40） 7.治疗巾2块（40*40） 8.脐带绳2根 9.脐带卷1卷 10.纱布块2块 11.棉签2根 12.裤腿1副 13.包布1块（60*60）厘米 |
| 7 | 输卵管结扎包 | 金钟 | 上海金钟21件套装 |
| 8 | 中位产钳 | 金钟 | 上海金钟 |
| 9 | 低位产钳 | 金钟 | 上海金钟 |
| 10 | 录音机 |  | 可插卡式收录。 |
| 11 | 电灼仪 | LK-3 | 1、使用电源：～220V±10% 50Hz±1Hz 2、输入功率：≤100W 3、输出功率(最大)：＜50W 4、输出频率：200KHz±20KHz 5、环境温度：5C～40C 6、相对温度：＜80% 7、体积：360(长)×300(宽)×135(高) (mm) 8、重量：6.5kg(6kg) |
| 12 | 新生儿床 |  | 不锈钢婴儿车 |
| 13 | 无影灯 | KS04L | 四孔无影灯 |
| 14 | 先天性心脏畸形模型 | SMO033 | 1.示法乐氏四联症，每套5只。 2. 尺寸：放大 3. 材质：玻璃钢。 |
| 15 | 微量注射泵 | 901A | - 微量连续性注射单通道注射泵 |
| 16 | 输液泵 | 801c | 1、 符合IEC60601功能安全要求，输液安全性高；产品已获CE认证； 2、 容积式输液泵，流速精度±5%； 3、独创的自动校准功能，便于校准输液器并提高输液精度； 4、独创的防电机反转装置，防止反向输液。 5、专用的超声气泡检测装置，8档可调，可检测范围：50~1000μl； 6、专用的压力检测装置，8档可调；高灵敏度压力检测装置尤其适用于婴幼儿及为危重病人的输液监控； 7、报警音量8档可调，方便在医院不同的环境使用； 8、可内置10种品牌输液器的校准参数，方便医护人员的使用 |

附件二：

河南应用技术职业学院护理学院机能实验室、助产实训室、形态实验室采购资产明细表

|  | 实验室名称 | 功能 | 拟增物品名称 |  | 型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 机能实验室（需要新建实训室） | 生理学、药理学实验虚拟实验 | 配套电脑 |  | 联想 | 7 |
| 2 | 形态实训室（已有实训室） | 组胚、病理实验 | 1.数码生物显微镜 |  | IDM2300 | 1 |
|  |  |  | 2.教师端电脑 |  | 联想处理器 | 1 |
|  |  |  | 3. 教师机中控（投影仪及屏幕、主机柜） |  | 爱普生 | 1 |
| 3 | 助产实训室 | 实训用品 | 1.骨盆盆底模型 | SMD067 |  | 10 |
|  |  |  | 2.女性内生殖器解剖模型 | SMD068 |  | 10 |
|  |  |  | 3.女性外生殖器解剖模型 | SMD066 |  | 10 |
|  |  |  | 4.卵子受精过程模型 | SMF029 |  | 1 |
|  |  |  | 5.婴儿磅 |  |  | 8 |
|  |  |  | 6.接生包 | 卫安 |  | 32 |
|  |  |  | 7.输卵管结扎包 | 金钟 |  | 4 |
|  |  |  | 8.中位产钳 | 金钟 |  | 4 |
|  |  |  | 9.低位产钳 | 金钟 |  | 2 |
|  |  |  | 10.录音机 |  |  | 1 |
|  |  |  | 11.电灼仪 | LK-3 |  | 1 |
|  |  |  | 12.新生儿床 |  |  | 10 |
|  |  |  | 13.无影灯 | KS04L |  | 1 |
|  |  |  | 14.先天性心脏畸形模型 | SMO033 |  | 1 |
|  |  |  | 15.微量注射泵 | 901A |  | 4 |
|  |  |  | 16.输液泵 | 801c |  | 4 |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |