附件三

河南应用技术职业学院生物化学实训室设备采购项目技术参数表

| 序号 | 主要仪器设备 | 主要参数 | 数量/台、套 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式离心机 | *最高转速：4000r/min *最大相对离心力：2200xg *最大容量：20ml×12 转速精度：±50r/min 时间设置范围：1min~60min 外形尺寸（mm）：330×420×280 | 10 |
| 2 | 组织捣碎机 | 电 动 机：立式单相串激电动机 额定功率：120W 工作电压：220V 频率：50 HZ *转率：0至12000转/分 | 2 |
| 3 | 紫外可见光分光光度计 | 测光方式：单光束 单色器：自准直 检测器：光电池 *光谱宽带：4nm *波长范围：200~1000nm 杂散光：≦0.3% T 光度范围：0.0~200%T *波长准确度：±2nm *波长重复性：≦1nm 光源切换波长：340nm 焦距：160mm 光栅：1200线/mm *光度准确度：±0.5%T *光度重复性：≦0.2% | 2 |
| 4 | 可见光分光光度计 | *波长范围：330nm～800nm 光 源：钨卤素灯12V30W *波长准确度：2nm *波长重复性：≤1nm 光谱带宽： 5nm。 杂光：≤0.5%（在360nm处）。 透射比测量范围：0.0%～100.0% 吸光度测量范围：0.000A～1.999A 浓度直读范围：0000～1999 透射比准确度：0.5% 透射比重复性：≤0.2% | 4 |
| 5 | 电炉 | 功率：45—3000w 尺寸：38cm×28cm×12cm 炉芯直径：24cm 净重：5kg 电源线长：132cm 插座：16A | 21 |
| 6 | 恒温水浴箱 | 容积：34.2L 加热功率：2000W 温控范围：室温-100度 *精度：0.5度以内 工作室尺寸：600*300*190 | 6 |
| 7 | 恒温水浴锅 | 型式：双列8孔 加热功率：2000w 控温范围：室温-99℃ *水温波动：0.5℃ 工作容积：610*320*110 | 4 |
| 8 | 电泳仪 | 微电脑智能控制 大屏幕LCD，同时显示电压，电流，功率和定时时间 具有存储记忆功能（10 组9 步程序） 具备标准，定时，伏时和分步等多种编程工作方式 具有来电恢复功能 外型尺寸（W×D×H）：278×349×110mm 并联输出：4组 输出范围（显示分辨率）：20~3500V(1V)， 4~400mA(1mA)， 5~400W（1W） | 4 |
| 9 | 电子分析天平 | 量程：220g *可读性：+1mg 秤盘尺寸：Φ110mm *重复性：+1mg *线性：+1mg *平均响应时间：≤2s | 2 |
| 10 | 冰箱 | 冷冻室容积：78L 冷藏室容积：136L 最大容积：275L 制冷方式：直冷 箱门结构：三门式 *能效等级：二级 制冷控制系统：电脑温控 | 1 |
| 11 | 电泳槽 | *双桥规格（W×L）：70×250（mm）×2、90×250（mm）×2 缓冲液容积：～1000（ml） 外形尺寸（L×W×H）： 350×260×65（mm） 净重：1.6（kg） | 6 |
| 12 | 电泳槽 | 外形尺寸（L×W×D）：240×150×240 mm *凝胶板规格(L×W)：170×170mm 试样格： 20、26齿，1.0、1.5mm厚 玻璃管内径：1.5、2.0mm 玻璃管长度：170mm 重量：约6Kg 缓冲液总容量：约600ml | 6 |
| 13 | 投影仪 | *亮度: 3800流明 投放画面大小: 30寸~300寸 支持色彩数目: 1677万色 最佳投放距离: 3米-4米 机体尺寸（cm）: 36.5×25.2×9.6 梯形校正范围: ±30度 灯泡功率: 230W *灯泡寿命: 6000(不含)-8000(含)小时 缩放比: 1.2:1 颜色分类: PT-UX383C PT-UX363C PT-X361C 11.PT-X382C 理光PJS2160 技术: 三片LCD技术 变焦倍数: 1.2倍 分辨率(dpi): 1024x768dpi 对比度: 10000:1 屏幕比例:4:3 灯泡类型: 超高压汞灯泡 | 2 |
| 14 | 音响 | 功率: 25W 灵敏度: 90dB/mW 音箱类型: 前置 阻抗: 4Ω 音箱结构: Hifi对箱 | 4 |
| 15 | 功放 | 额定功率：150w 额定阻抗：4-16Ω 输出电压：100V/70V 信噪比：86db（A计权） 失真度：≤0.2% 频率响应：20Hz-20KHz 灵敏度：350mv 功能：定压定阻两用，五分区输出 | 2 |
| 16 | 多媒体讲台 | 主材采用1.2mm、1.0mm厚国标冷轧钢板配合加强筋设计，表面经酸洗、磷化后静电喷塑等工艺，平整美观。 整体采用全封闭式结构，防尘、防盗、防火、防潮，散热良好。 上门采用抽拉式设计，侧面锁结构，开锁后向左即可推开，台面右侧可放置笔记本等设备，配合多功能接线盒操作方便； 讲桌右侧设计有隐藏抽拉式抽屉，可放置视频展台，下门采用向下翻转式设计，打开后不挡使用者腿部，方便使用。 附带与多媒体讲台颜色一致的注塑一体化多功能接线盒，内置安全多用电源插座、三档开关，可放置VGA、USB、网线、AV等各种连接线，方便笔记本电脑及其它AV等外部设备使用。 外形尺寸： 1100mm×650mm×900mm (长×宽×桌面高) | 2 |